| TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN BẮC (ĐỀ CHÍNH THỨC) | ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT - KHỐI 11 – BAN TỰ NHIÊN Năm học 2015 – 2016 Môn: VẬT LÍ (lần 2) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) |
| --- | --- |

ĐỀ 2:

I. LÝ THUYẾT: (5,0 điểm)

Câu 1:  (1,5 điểm) Nêu bản chất dòng điện trong chất khí?

Câu 2:  (2,0 điểm)

- Tia lửa điện là gì?

- Nguyên nhân hình thành và đặc điểm tia lửa điện ?

Câu 3:  ( 1,5 điểm)

- Hiện tượng nhiệt điện  là gì?

- Đây là hình ảnh một cái nhiệt kế nhiệt điện. Em hãy cho biết để chế tạo nhiệt kế này người ta dựa trên hiện tượng vật lý nào? Trình bày một cách ngắn gọn cấu tạo và cách sử dụng nhiệt kế. Nêu những ưu điểm của nhiệt kế nhiệt điện so với nhiệt kế bình thường?

II. BÀI TẬP:  (5,0 điểm)

# R2

# RB

# Đ

# R3

# B

# A

# R1

Câu 4:  (2,0 điểm)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, bộ nguồn gồm 12 nguồn giốn nhau, mỗi nguồn có E = 12,5V, r = 3Ω ; Mạch ngoài gồm: các điện trở R3=10Ω; R2=3,25Ω;  RB là bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 (anốt bằng Cu); Bóng đèn Đ (15V-15W); R1 là biến trở.

- Điều chỉnh biến trở R1= 1Ω thì thấy đèn sáng bình thường.

a1. Tính điện trở của bình điện phân?

a2. Tính khối lượng Đồng bám vào catốt của bình điện phân sau 1h điện phân?

- Điều chỉnh R1 để công suất mạch ngoài đạt giá trị cực đại? Tính giá trị của R1 và công suất cực đại đó?

## Câu 5: (2,0 điểm)

Dây tỏa nhiệt của bếp điện có dạng hình trụ ở 20oC có điện trở suất  ρ = 5.10-7 Ωm , chiều dài 12m , đường kính 1 π  mm.

a. Tính điện trở của sợi dây ở 20oC.

b. Biết hệ số nhiệt của điện trở của dây trên là α = 4,5.10-3 K-1. Tính điện trở của dây ở 1500oC.

c. Khi sử dụng bếp với cường độ dòng điện là 5A, bếp ở nhiệt độ 1500 oC. Tính công suất tỏa nhiệt của bếp?

Câu 6: (1,0 điểm)

Hai bình điện phân Bình 1 (Anot là Nhôm) và Bình 2 (Anot là Bạc) mắc nối tiếp trong mạch điện; Sau một thời gian điện phân, khối lượng catot của hai bình tăng lên là 13g. Tính khối lượng Nhôm và Bạc được giải phóng ở Anot của mỗi bình điện phân?

## -----hết-----